# Assembly Manager

STEP: Rasnik calibratie

Pre-Check: Temperatuur

De manager kijkt of alle temperatuur-sensoren zijn uitgelezen en/of deze redelijk zijn: hier 20+-1 oC. (CT) (lookup database)

Check: Gaf RASNIK de juiste waarden. (Marcel)

Bij iedere data ronde kijkt monitor programma of de data redelijk is. (Marcel)

-controle ‘absolute values’ – if not yet calibrated

-controle steps in calibration mode

Als alle calibratie data genomen zijn, dan wordt de data direct gecombineerd en manager geeft ok of hint/overrule (Marcel)

STEP:  Sag Compensation aan

De manager kijkt of de sagcompensation aanstaat via Force-Programma (lookup database).

STEP:  Switch off/on vacuum

Manager: Controleer of vacuum uit/aan is (lookup database)

STEP: Guido Laser (+FOK integrated)

Pre-Check: controleer of de Frascatimeting (+tubecheck integrated) goed is uitgevoerd.

Check: liggen alle nabuur-buisposities <20um. Liggen de metingen op een lijn met chi2/dof<3

STEP: Droge Controle en Afstellen towers

Pre-Check: Controleer temperatuur+GuidoLaser+FOK

Check: gaf RASNIK redelijke waarden (Marcel)

STEP: Neerlaten Spacer

Pre-Check: Check-GuidoLaser, Temperatuur, FOK

Check: Temperatuur,    RASNIK(Marcel)

STEP: Uitharden lijm

Pre-Check: ligt de spacer goed: RASNIK(Marcel), Sagcomp, Temperatuur

Check: wacht 12uur voordat je naar volgende stap kunt gaan

STEP: Ophijsen Spacer

Pre-Check: Vacuum uit, SagCompensation uit/laag, metingen gedaan?

Check: metingen gedaan.