# INSTRUCTIES voor BOL-monitor controle-metingen (versie 30/07/2001)

Doel:  assembly station controleren (eens per twee kamers)

## De meting (vanaf step 5)  dient te gebeuren in samenwerking met Graziano of Marcel

Step 1 Plaats de Bolmonitor crossplate op Noord (orientatie volgens labels; orientatie in principe niet belangrijk, als we voor Noord en Zuid maar dezelfde orientatie aanhouden)

Step 2 Plaats de staven en RASNIK vorken, zie labels (of verbeter/maak de labels)

Step 3 Bekabel de Bolmonitor (hier zouden kabels voor gemaakt zijn, zo niet: maak ze)

Step 4 ICARAS opstarten op KAKAP. Temperatuur programma  opstarten op STOP en RUN onder ‘Operate’ (op PC bij wirepositie meting). Er zouden 24 sensoren gedetecteerd moeten worden.

Step 5 Metingen door BOL monitor in x (Noord Zuid)  te bewegen. Controleer ook met waterpas de tilt. Meet de temperatuur van monitor met een losse tempsensor.

Step 6 Metingen door vork(en) in x richting te bewegen.

Step 7 Herhaal de metingen (Stap 5 en 6)  op ‘Zuid’