Tube length measurement manual ver 01			18/07/01/JanS

| Step | Description | Reference | check |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | In deze meting wordt het verschil ten opzichte van een referentiepijp gemeten |  |  |
| 1 | Start “Tube Length” (M:\Program Files\TubeLength\ Tubelength_1_0.vi) Vul de gevraagde velden in. Het programma vraagt daarna om barcode invoer. | Tube Length software manual |  |
| 2 | Callibreer de lengte meting: - Leg de referentie pijp op - Druk de pijp tegen de aanslag (Zuid) - Check of de Mitutoyo stift goed aanligt - Let op dat de stift niet in het schroefgat van de end plug valt. - Druk op “On” van Mitutoyo, deze moet 0 aanwijzen. - Indien niet 0 check de ligging van de pijp, aanslagen etc. Druk opnieuw op “On” de meter is dan gecallibreerd - Neem de referentiepijp weg en berg deze op in de daarvoor bestemde houder | Mitutoyo manual |  |
| 3 | Leg de buis op de daarvoor bestemde houder. |  |  |
| 4 | Check of de buis goed tegen de aanslag (Zuid) ligt. |  |  |
| 5 | Check of de meetstift van de Mitutoyo goed aanligt. Let op dat de stift niet in een schroefgat valt |  |  |
| 6 | Lees de barcode in, de meting start daarna automatisch, de waarde wordt naar de quality database weggeschreven. |  |  |
| 7 | Indien de buis fout gemeld wordt dan gelabeld opbergen op de daarvopor bestemde plaats onder de bedradingsmachine. |  |  |
| 8 | Wanneer opnieuw een barcode op het scherm is verschenen is de opstelling klaar om een volgende buis te meten. |  |  |