# DataBase output (specs) VOORLOPIGE VERSIE!!!

Om de qualiteit van onze muonkamers te garanderen  is het noodzakelijk om regelmatig de assemblage-controlemetingen te bekijken. Deze gegevens worden allemaal opgeslagen in de global-ACCES-database en komen er eigenlijk niet meer uit; daar willen we nu wat aan veranderen.  Na verloop van tijd, als we meer inzicht hebben vergaard, zal er een iteratie plaatsvinden; dwz er zullen dan meetgegevens worden verwijderd of toegevoegd.

## Voor een Kamer en Per Buis

Voor verder qualiteits-controles dient er een ascii-file (naam “bolxx-buizen.dat”)aangemaakt te worden met het volgende formaat (alleen floats en integers en spaties; geen text en/of leestekens):

Buisnr Bedraad-datum MultiLayer Buislaag Positie Tension_eerste Tension_laatste Draad_posities(HVx HVy ROx ROy ) Lengte HV_eerste HV_laatste LeakRate   GuidoLaser

De allereerste regel bevat in gewone tekst informatie over de volgorde van de grootheden.

We krijgen dus  een file met 432+1 regels voor een standaard kamer.

Indien een meting (nog)  niet beschikbaar is dan het getal ‘-999’ gebruiken, tenzij dit getal in de range van de metingen ligt, dan overleg.

Per kamer dienen deze buis-gegevens ook in 1-dimensionale distributies op het web beschikbaar gemaakt te worden.

## Voor een Kamer en Per Assemblage Stap

Een ander onmisbaar overzicht zijn de RASNIK, Temperatuur, Vacuum en Krachtenmeter gegevens per assemblage stap.

Voorlopig beperken we ons tot 9 assemblage-stappen, te weten:

1) Kale Spacer in A+ Laag2 tijdens calibratie

2-7) 6 Lijmslagen: neem gemiddeldes per kwartier twee uur lang, dan gemiddeldes per uur tot max 18 uur na begin van de lijmslag

8) Laatste calibratie meting op granieten tafel

9) Laatste meting in de lucht

De meetgegevens waar het om gaat, zijn de volgende:

-Datum, tijd

-RASNIKS: X,Y,Z=Scale,ROTZ van RASAS systemen, Inplane systemen en ROLO+HVLO uitgeschreven

-Temp: TRuimte, Tgraniet, Tspacer  (neem gmiddelde van de relevante sensoren)

-Temp: Tall (alle sensoren)

-Luchtdruk

-KrachtenMeters, 8x

-Vacuum

Deze meetgegevens dienen gegeven te worden voor het begin van de assemblage slag en aan het einde van de assemblage slag. Sommige gegevens worden door ‘BOLwerk’ programma in de database geschreven en zijn nu nog niet beschikbaar.

De file (“stap-bolxx.dat”) bevat dus typisch 100 (geschat) regels met de meetgegevens (alleen floats, integers en spaties).; op de eerste regel staat in text de volgorde van de grootheden.