# End plug assembly manual/checklist ver. 02			01/08/08/JanS

| Step | Description | ## Reference | check |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparation |  |  |
|  | Voer de onderdelenbadges aan in de cleanroom: Contactveren, wire locaters, wire locater lock ringen, O-ringen 23 mm, krimpbuisjes, end plug. De onderdelen worden schoongemaakt aangeleverd. Voor het schoonmaken moet de kopgroef (buiten de clean room) afgebraamd zijn. Het werk wordt uitgevoerd met gebruik van handschoenen. |  |  |
| 2 | # Endplug assembly |  |  |
| 2.1 | De pluggen worden in badges geassembleerd. |  |  |
| 2.2 | Inspecteer de end plug visueel op gebreken. |  |  |
| 2.3 | Monteer de O-ring. |  |  |
| 2.4 | Monteer de contact ring. |  |  |
| 2.2 | Wire locater montage |  |  |
| 2.2.1 | Schuif de wire locater lock ring in de insert tool, met de platte zijde naar het tool toe. |  |  |
| 2.2.2 | Schuif de wire locator in het insert tool, de platte kant moet zichtbaar blijven. |  |  |
| 2.2.3 | Breng het geheel voor de end plug en druk de wirelocator en lock ring naar binnen, let op de klik, de lock ring is dan geborgd. |  |  |
| 2.2.4 | Inspecteer of de wire locater in de juiste orientatie gemonteerd is |  |  |
| 2.2.5 | Zuig met het daarvoor bestemde tool de tijdens assemblage ontstane bramen weg. |  |  |
| 2.3 | Krimp buis montage |  |  |
| 2.3.1 | Insert de end plug in de precisiepassing van het montage tool |  |  |
| 2.3.2. | Druk de plug naar beneden en lock de plug met de daarvoor bestemde schuif, check of de O-ring en de contactveer goed gemonteerd zijn. |  |  |
| 2.3.3 | Insert de krimpbuis, druk deze goed door totdat hij niet verder kan. |  |  |
| 2.3.4 | Zet de aardpengaten in lijn met het tool. |  |  |
| 2.3.5 | Krimp. Als het apparaat niet krimpt zit de wire locater niet op de goede plaats (taster geinterlocked met krimpen) Check de locater en sluitring, indien niet te verbeteren plug afvoeren. |  |  |
| 2.3.6 | Draai de plug 90 graden, aardpengaten haaks op het tool. |  |  |
| 2.3.7 | Krimp. |  |  |
| 2.3.8 | Controleer of de krimppen voldoende gefixeerd is. Indien de krimppen nog bewegen kan is het noodzakelijk de pen ca. 30 graden te verdraaien (in vrijwel alle gevallen is de pen dan voldoende gefixeerd). Zit de pen dan nog los dan nogmaals krimpen in verdraaide positie. |  |  |
| 2.3.9 | Controleer of de buis open gebleven is, corrigeer eventueel met het daarvoor bestemde tool. |  |  |
| 2.3.8 | Inspecteer het geheel visueel. Blaas loszittende schilfers van de wire locater sluitring uit. |  |  |
| 2.3.9 | Plaats de plug in de daarvoor bestemde transporthouder, 46 stuks. |  |  |
| 2.3.10 | Als de houder vol is wordt deze in de voorraadadministratie als badge geadminsteerd. Ook de gebruikte onderdelen worden op dit moment geregistreerd. |  |  |