# Aanpassingen in ICARAS

Tijdens de assembly van de BOL muon kamers maken we veelvuldig gebruik van ICARAS . De verwerking van een sequence is niet inbegrepen in ICARAS; slechts de primaire individuele RASNIK gegevens worden bepaald. ICARAS is als stand-alone programma opgezet, maar is momenteel niet voldoende flexibel om als gebruiksvriendelijk online programma toegepast te worden. De voorgestelde aanpassingen hebben tot doel ICARAS breder bruikbaar in online processen. De toepassing in de BOL productie zal echter centraal staan.

Recentelijk is het zogenaamde ‘External Command’ geïmplementeerd dat optioneel, na een ICARAS-sequence, een extern programma aanroept. Voor de BOL-productie wordt het programma ‘MONITOR’ aangeroepen dat via de ICARAS standaard output file (en temperatuur data) bepaalt of de muon-kamer voldoende precies is geplaatst. Door deze externe aanroep wordt ICARAS zelf niet gecompliceerder; eventuele complexiteit zit verborgen in het aan te roepen programma.

Een op stapel staande aanpassing is de toevoeging van een aantal standaard log-messages. De log-message is zeer waardevol voor de offline analyse; het is vaak zeer tijdrovend om de juiste sequence in de (lange) data-file te vinden! Omdat de log-message niet veel wordt gebruikt is deze sinds kort optioneel verplicht bij aanroep van ‘Execute Once’ dmv een opkomend venster. In dit venster zullen ook (instelbare) standaard log-messages verschijnen, die eenvoudig aangeklikt kunnen worden.   Voor de BOL productie zouden log-messages als ‘Sag Compensation aan’ en/of ‘Droge Controle voor nieuwe Laag’ gebruikt kunnen worden. Deze ‘service’ zal het gebruik van log-messages wellicht stimuleren. Bijkomstig voordeel van de standaard log messages is dat het hierboven genoemde externe programma gestuurd kan worden.

ICARAS bevat nu de bouwstenen om omgevormd te worden tot breed toepasbaar programma. Niet alleen om de data in te lezen, maar ook om verder te analyseren. Omdat ICARAS reeds gebruikt wordt op verschillende laboratoria, moeten we ernaar streven de verdere aanpassingen volledig transparant te implementeren.

VOORSTEL

We voegen een pull-down-menu toe met de naam ‘Run-Type’.  Dit menu bevat een keuze-lijst met alle gedefinieerde run-types en als laatste een keuze ‘ New Run Type’.  Een ‘Run-Type’ (een klasse)  bevat de volledige ICARAS instelling voor een bepaalde sequence. Dus:

Run-Type{

Channel list = file-naam van de relevante channel list

Sequence list= file-naam van de relevante sequence list

External Command1= naam van het externe commando voor execute once

External CommandoN=naam van het extenre commando voor execute time interval/continues

Log-Message= de default log message+optie-verplicht

.......verder alles wat ik vergeten heb

}

Met de keuze ‘New Run Type’ wordt een nieuw run-type gedefinieerd of een bestaand run type veranderd. Deze optie leidt de gebruiker door alle nodige instellingen. Uiteraard worden alle run-types gesaved, zodat deze altijd beschikbaar blijven.

Voor de BOL productie stellen we voorlopig de volgende run types voor:

- Droge Controle, Geen Sag Compensatie

- Droge Controle, Sag Compensatie aan

- Spacer in de lijm

- Black Tower Controle

- Calibratie-Toren In-Plane

- Calibratie-Praxial Platforms (Harry’s nieuwe setup)

- Calibratie kale spacer

Voor de gemiddelde gebruiker ziet het gebruik van ICARAS er nu als volgt uit:

  - ICARAS opstarten

  - Run-Type kiezen uit menu ‘Run-Type’

  - Execute-Once kiezen uit menu ‘Sequence’

De voorgestelde aanpassingen maken gebruik van de reeds bestaande functionaliteit binnen ICARAS. Door experts kunnen de Run-Types gedefinieerd worden, die dan voor iedere gebruiker eenvoudig beschikbaar zijn. Voor de BOL productie is dit een belangrijke stap tot automatisering van de assembly procedure en zal leiden tot zekere tijdwinst, terwijl de kans op fouten drastisch verkleind wordt.

Aanpassingen Software-matig – Eerste Iteratie:

We voegen een pull-down-menu toe met de naam ‘Run-Type’. Alle aanpassingen mogen geen invloed hebben op het hart van ICARAS: de RASNIK uitlezing en primaire analyse.

Dit menu bevat een keuze-lijst met alle gedefinieerde run-types en als laatste een keuze ‘ New Run Type’.  Een ‘Run-Type’ (een klasse)  bevat de volledige ICARAS instelling voor een bepaalde sequence. Dus:

Run-Type{

Channel list = file-naam van de relevante channel list

Sequence list= file-naam van de relevante sequence list

External Command= naam van het externe commando+wanneer aanroepen

File_to_print=een optionele file die op scherm geprint wordt na ieder External command

Log-Message= de default log message+optie-verplicht

Nummer= het nummer (plaats) van dit runtype in het pulldown menu.

.......verder alles wat ik vergeten heb

}

De keuze ‘New Run Type’ vraagt allereerst naar de naam van het nieuwe Run-Type. De gebruiker kan wordt gevraagd naar een ‘Channel list’ en ‘Sequence List’. Alles kan via een browser mogelijkheid opgezocht worden.

Ook zal de gebruiker gevraagd worden naar een uit te voeren ‘External Command’, ook via browser mogelijkheid. Tevens moeten er buttons aanklikbaar zijn met als doel het external command uit te laten voeren tijdens: ‘Execute Once’, ‘Continuous’ of in ‘Interval’ modus van het programma. Dezelfde soort buttons kunnen gebruikt worden voor het verschijnen van de in te voeren Log message. De optionele ‘File_to_print’ moet uiteraard ook ingesteld kunnen worden.

Tot slot wordt om het nummer, wat de plaats in het pull down menu representeert gevraagd. Hier wordt ook de optie als ‘eerste’ en als ‘laatste’ beschikbaar gemaakt.

Als bij de keuze ‘New Run Type’ een bestaande naam (van een run type) wordt ingevoerd worden de corresponderende definities ingeladen. De gebruiker kan dan door de instellingen van dit run type heen gaan en ze al dan niet veranderen.

Iedere nieuwe versie van ICARAS moet met een simpele handeling alle gedefinieerde ‘Run Types’ van de vorige ICARAS versie in kunnen laden.