Lijmen-algemeen:

| Step | Description | Reference | check |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | De Frascati wiggen en torens schoonmaken met alcohol. Controle lijmvoorraad en manuele lijmpistolen. (De lijmpistolen zijn nodig voor Xplate en igv calamiteit met lijmmachine) |  |  |
| 1 | Leg deze buizen neer in de wiggen volgens de procedure. Visual check op beschadigingen. | http://www.nikhef.nl/user/h73/bol1/pijpenopleg.doc |  |
| 2 | Controleer of Temperatuurprogramma werkt op PC bij wire-position meting. | http://www.nikhef.nl/user/h73/bol1/online.doc |  |
| 3 | Laat de spacer zakken en zet sag-compensation aan. Is RASNIK in orde? Is de Temp meting in orde en binnen 0.5 graad? | http://www.nikhef.nl/user/h73/bol1/online.doc |  |
| 8 | Druk-sagcompensation op nul, spacer omhoog | http://www.nikhef.nl/user/h73/bol1/sagcomp.doc |  |
| 9 | Lijmmachine droog een aantal buizen laten ‘lijmen’ als controle. Daarna met lijm. Lijmen met de hand ter plaatste van de Xplates. Lijm samples bewaren in de kwakken-bak + label maken en hierop plakken. | http://www.nikhef.nl/user/h73/bol1/software.doc |  |
| 10 | Spacer laten zakken op ‘landingsgestel’ (indien beschikbaar). Vervolgens RASNIK reading nemen. Mits OK, sagcompensation op 50% en spacer langzaam laten zakken. Nu sagcompensation nominaal | http://www.nikhef.nl/user/h73/bol1/sagcomp.doc |  |
| 11 | RASNIK in interval mode om de 5 minuten. | www.nikhef.nl |  |
| 12 | Images wegschrijven na uitharden lijm. |  |  |