# Metingen/Monitoring die aanwezigheid Fysicus vereisen

Bel :

Graziano 5135

Marcel 5088

Harry 5092

- Calibratie van de kale spacer; Controle of alle RASNIK kanalen correct werken. De calibratie zelf (metingen in alle blokstanden in A+ en A-) kan/moet (ivm ‘kraandiploma’) door anderen worden uitgevoerd.

- ‘Droge’ controle van de sagcompensation instelling vlak voor het lijmen van iedere buislaag (6x). (dus met de nieuwe buizen reeds in de mallen)

- ‘Natte’ controle van alle RASNIK lezingen tijdens het lijmen.

- Meting met ‘zwarte torens’ op praxiale platforms direct na de lijmslag van een buislaag in A+ (drie keer dus). De kamer staat dan uiteraard nog op tafel.  Om werk te voorkomen kunnen de ‘zwarte torens’ op de platforms blijven zitten, gedurende de gehele assembly  (ze zijn ook nodig bij meting beschreven onder punt 5).

- Wanneer kamer kompleet is en de sagcompensation-steunbalken zijn verwijderd (en zo mogelijk de ‘oren’) wordt de kamer - hangend in de lucht -  gemeten.

- BOLmonitor meting vanaf Stap 5.