Buizenoplegprocedure ver. 02					20011115/JanS

| Step | Description | Reference | check |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monteer orientatiepinnen terwijl de 72 te lijmen buizen nog in het opslagframe liggen. |  |  |
| 2 | Leg de buizen in bundels van drie, startend aan de Westzijde, op de vlaktafel. Laat de buizen horizontaal neer, hiermee voorkomt men draaien en schiuven als gevolg van een verkkerde zuigmondjes. |  |  |
| 3 | Bevestig, losjes, de gasjumpers. Check de positie van de jumpers met de overzichtstekening op de Zuid muur | AMC-AE-39 Sheet 1 |  |
| 4 | Druk de buizen even aan zodat ze goed in de orientatiemal liggen |  |  |
| 5 | Draai de gasjumpers vast, terwijl met de andere hand de buizen aangedrukt worden om te voorkomen dat ze roteren. |  |  |
| 6 | Til de buizen per set van drie aan de Noord en Zuid zijde tegelijk horizontaal op, vrij van de tafel. |  |  |
| 7 | Laat de set van drie buizen eerst neer in de mal aan de Noord zijde, zorg dat de gejumperde buizen goed aan liggen door druk vanuit de Zuid zijde. |  |  |
| 8 | Laat hierna de set van drie vrij neer aan de Zuid zijde (zonder kracht uit te oefenen |  |  |
| 9 | Maak een sub-kam met 18 buizen vol. |  |  |
| 10 | Zet het vacuum aan en los de lekken op. |  |  |
| 11 | Draai de gasjumpers los, terwijl met de andere hand de buizen aangedrukt worden om te voorkomen dat ze roteren. Doe dat eerst aan de Zuid zijde en daarna aan de Noord zijde. |  |  |
| 12 | Draai de orientatie pinnen uit de buizen |  |  |
| 13 | Inspecteer de orientatie visueel, het schroefgat redelijk in het midden is acceptabel, indien dit niet het geval is herhaal vanaf punt vijf de procedure voor de individuele set(s) van drie |  |  |
| 14 | Vervolg de procedure vanaf punt 6 voor de volgende sub-kam van 18 |  |  |