# INSTRUCTIES voor alignment controlemeting (versie 16/07/2001)

Doel: voordat we de spacer in elkaar lijmen moeten we er zeker van zijn dat alle RASNIK onderdelen goed op elkaar zijn afgestemd.

## Contact in geval van problemen: Marcel , Graziano, Harry

Step 1  ICARAS opstarten (hoogste versie opzoeken op de desktop van PC-kakap). Standaard verschijnt er een (leeg) logscherm. Vaak moet de computer even uitgezet en weer aangezet worden (login MDToper, password BOLroom) en/of even de voeding van de RASMUX af(als de computer uit is!).

Let op:  de optie External Command (‘go/bat of ‘drogen.bat’) onder menu ‘Settings’moet gede-activeerd worden!

Step 2  Maak een ‘sequence’ door de relevante ‘channels’ te dubbelklikken. Voor een A+ kamer:  A+HVLO, A+ROLO, A+InPl_0, A+InPl_1, A+InPl_2, A+InPl_3 , A+NE, A+NW, A+SW, A+SE

Step 3 Neem een data-ronde, (zoek maar in menu ‘sequence: execute once’ als je het symbool hiervoor niet weet). In het logscherm staat per geselecteerd channel een lijst met getallen. Als een channel een probleem heeft  staat er een foutmelding; repareer dit channel. (Vaak hebben we teveel achtergrondlicht: maak kapjes)

Step 4 Als er geen foutmeldingen meer voorkomen is deze controle geslaagd!!

Suggesties welkom via email naar vreeswijk@nikhef.nl