# Spaceframe assembly manual/checklist (rev 02)			17/07/2001

| Step | Description | Reference | Check |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preparation |  |  |
|  | Voer de onderdelen aan in de cleanroom, geprepareerde long beams en cross plates, de Rasnik onderdelen (excl de kabels) moeten gemonteerd zijn, temp. Sensors als pakket, kabelgoten op maat, kabels op maat, montagemiddelen (als pakket) Verzamel meetrapporten individuele componenten | http://www.nikhef.nl/user/h73/bol1/kabellijst1-4.xls http://www.nikhef.nl/user/h73/bol1/InPlaneMountingManual.doc http://www.nikhef.nl/user/h73/bol1/aansluit_rasnik.doc | ...................... |
|  | # Frame assembly |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Monteer op de RO cross plate de sphere holders, denk aan merktekens. (kleur en top) Plaats het eerstelaags afstandsblok, denk aan de merktekens en orientatie. Plaats de cross plate op Zuid, de groef moet aan de Zuid zijde en onder zitten. Controleer, doorzicht naar de torens (rascam zicht) Controleer de afstand tussen een buis in de mal en het cross plate vlak aan West en Oost zijde noteer de meetwaarden. Draai de cross plate om (over Noord Zuid) en herhaal de metingen en plaats de cross in zijn eerste stand terug. Plaats de cross plate steunen. Check de afstand tussen cross plate en frascati mal, 5 mm. (x afstand + en - 0.5) | ACM-CB-01 | ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... |
| 9 10 11 12 13 14 | Monteer op de MI cross plate de sphere holders, denk aan de merktekens. (kleur en top) Plaats het eerstelaags afstandsblok, denk aan de merktekens en de orientatie. Plaats de cross plate op midden, de groef moet aan de Zuid zijde en onder zitten. Controleer de afstand tussen een buis in de mal en het cross plate vlak aan West en Oost zijde noteer de meetwaarden. Draai de cross plate om (over Noord Zuid) en herhaal de metingen en plaats de cross in zijn eerste stand terug. Plaats de cross plate steunen. |  | ...................... ...................... ACM-CB-01 ...................... ...................... ...................... |
| 15 16 17 18 18 | Monteer op de HV cross plate de sphere holders, denk aan merktekens. Plaats het eerstelaags afstandsblok, denk aan de merktekens en de orientatie. Plaats de cross plate op Noord, de groef moet aan de Noord zijde en onder zitten. Controleer de afstand tussen een buis in de mal en het cross plate vlak aan West en Oost zijde noteer de meetwaarden. Draai de cross plate om (over Noord Zuid) en herhaal de metingen en verwijder vervolgens de cross plate. |  | ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... |
| 19 | Schuif de gepreassembleerde longbeams van de Noord-Oost zijde in de staande cross plates, West eerst daarna Oost, laat hem op speciale aluminium blokken rusten. |  | ...................... |
| 20 | Check of de longbeams met goede orientatie in de cross plates zitten. (gaten voor kabelgootgaten aan de buitenkant) |  | ...................... |
| 21 22 23 | Plaats de HV cross plate op Noord, de groef moet aan de Noordzijde en onder zitten. Controleer doorzicht naar de torens (rascam zicht). Plaats de Cross plate steunen. Check de aftsand tussen cross plate en Frascatimal, 5 mm. (x afstand + en – 0.25) |  | ...................... ...................... ...................... ...................... |
| 24 25 | Meet de onderlinge cross plate afstand (West en Oost) na met de daarvoor bestemde callibers. Een fout tot 1 mm is toegestaan. Groter vereist onderzoek. |  | ...................... ...................... |
| 26 | Plaats de longbeam steunen en zet ze goed vast tegen hun aanslag. Verbinding longbeam en steun nog niet vasttrekken. |  | ...................... |
| 31 | Monteer de SAG compensation beams. |  |  |
| 32a | Zet het SAG-compensatie systeem aan (1.1 bar) Klop de krachtcilinders los om de cilinder goed ingesteld te krijgen. | http://www.nikhef.nl/user/h73/bol1/sagcomp.doc | ...................... ...................... |
| 32b | Nu kan de verbinding longbeam en steun aangetrokken worden. Let op: zodra het longbeam-vlak en het steun-vlak elkaar raken is dat voldoende; er kan een wigvormige ruimte blijven bestaan. Probeer dus niet om met veel kracht eventuele ruimte tussen deze vlakken weg te stellen. |  |  |
| 33a | Controleer de uitsteeksels van de longbeams tov crossplate aan de RO-zijde. Deze uitsteeksels moeten 24+-1mm bedragen, anders bijstellen. (Eventuele lengteverschillen aan de HV kant zijn niet belangrijk) |  |  |
| 33b | Noteer op een veilige plaats: datum, kamernr, de waarden v/d micrometers, (OOST/WEST), de ‘millimeter-schaal’ uitlezing en de ‘micro-meter-schaal’ uitlezing. (indien beschikbaar: in logboek) |  |  |
| 33bb | Eventuele ruimte tussen vlakken longbeam en steunen aan RO zijde meten met folie of voelermaatje. Metingen zorgvuldig en op veilige plaats noteren (indien beschikbaar: in logboek) |  |  |
| 33c | Monteer de uutjes voor fixatie van de midden cross plate, aan weerskanten van de cross plate op de longbeams |  | ...................... |
| 33d 34 | Monteer Rasmux aan de Oostzijde van de RO cross plate, buitenkant en stel in bedrijf. Monteer Can node voor temp. sensors aan de Westzijde op RO cross plate, buitenkant en stel in bedrijf. |  | ...................... ...................... ...................... |
| 35 | Voer een alignment controlemeting (met provisorische bekabeling uit en sla uitkomst op in de database | http://www.nikhef.nl/user/h73/bol1/rasnik_bare.doc |  |
| 38 | Stel het statische SAG compensatie (Sag adjustment) systeem visueel, tussen bouten (boven en onder) en de cross plate, zo symmetrisch mogelijk af. |  | ...................... |
| 39 | Dek de frascati mallen af met folie. (ook de middenmal) |  | ...................... |
| 40 | Ruw de lijmvlakken met Scotch Brite |  | ...................... |
| 41 | Reinig de lijmvlakken met alcohol |  | ...................... |
| 42 | Breng 3M, type DP490 aan (1 container van 400 ml) |  | ...................... |
| 43 44 | Breng de hoeklijnen op de lijmvlakken aan. (in de lijm schuiven) Breng de speciale lijmklemmen aan. Daarna is een droogtijd van ca 15 uur noodzakelijk. Er kan niet meer aan het frame gewerkt worden. |  | ...................... ...................... |
| 45 | Monteer kabelgoten, temp. sensors, bekabeling |  |  |
| 46 | Rasnikmetingen controlemetingen en test roteren van het frame | http://www.nikhef.nl/user/h73/bol1/rasnik_cali.doc | ...................... |