Wire position measurement manual ver 01			18/07/01/JanS

| Step | Description | Reference | check |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | In deze meting wordt de draad psoitie in de MDT tube gemeten. Bij alle handelingen worden handschoenen gebruikt. |  |  |
| 1 | Start “WirePosition 3.1” (M:\Program Files\WirePosition\ WirePosition_3_1.vi) Vul de gevraagde velden in. Het programma vraagt daarna om barcode invoer. | Wire Position software manual |  |
| 2 | Draai de houder open. |  |  |
| 3 | Leg de buis in de houder. De barcode recht naar boven. |  |  |
| 4 | Draai de houder dicht zodat.de buis op de ronde aanslagen komt te zitten. |  |  |
| 5 | Schakel de vacuum zuignappen in. |  |  |
| 6 | Normaal gesproken moet de meter indicatie (midden op de opstelling) getallen < 30 geven. Is dat niet het geval schakel dan het vacuum uit en positioneer opnieuw (herhaal stap 4 en 5) |  |  |
| 7 | Lees de barcode in |  |  |
| 8 | Start de meting middels indrukken van de rood/groen blinkende startbalk op het scherm met de muis (meting Z1) wacht tot de balk opnieuw rood/groen blinkt |  |  |
| 9 | Schakel het vacuum uit, licht de houder op, draai de buis een kwart slag naar rechts. |  |  |
| 10 | Start de meting middels indrukken van de rood/groen blinkende startbalk op het scherm met de muis (meting Y1) wacht tot de balk opnieuw rood/groen blinkt |  |  |
| 11 | Schakel het vacuum uit, licht de houder op, draai de buis een kwart slag naar rechts. |  |  |
| 12 | Start de meting middels indrukken van de rood/groen blinkende startbalk op het scherm met de muis (meting Z2) wacht tot de balk opnieuw rood/groen blinkt |  |  |
| 13 | Schakel het vacuum uit, licht de houder op, draai de buis een kwart slag naar rechts. |  |  |
| 14 | Start de meting middels indrukken van de rood/groen blinkende startbalk op het scherm met de muis (meting Y2) wacht tot de balk opnieuw rood/groen blinkt, daarna verschijnt het barcode scherm. |  |  |
| 15 | Schakel het vacuum uit, licht de houder op, verwjder de buis. |  |  |
| 16 | De opstelling is klaar voor het meten van de volgende buis. |  |  |