Cilindercondensator - Model van een gasgevulde detector.

De cilindercondensator heeft twee concentrische ringvormige platen die m.b.v. een spanningsbron (15 V) op een vast potentiaalverschil gezet worden.

De diameter van de buitenste en de binnenste geleider kan beperkt gekozen worden.

Het is het handigst om voor de buitenste geleider de vaste ring te gebruiken. De centrale pen is de kleinste binnengeleider.

Om de potentiaal tussen de geleiders te bepalen wordt de condensator gevuld met een  laag (kraan)water, dat als geleidend medium gebruikt wordt. Gewoon kraanwater is van zichzelf voldoende geleidend.

Deze opstelling is ook op te vatten als een model voor een segment van een deeltjesdetector. De detector is dan echter gasgevuld. De potentiaal in een punt in een gasvormige ruimte is echter moeilijk te meten, vandaar dat we hier gebruik maken van een vloeistof als medium.

Meet de potentiaal tussen de platen als functie van de plaats en geef de resultaten in grafieken weer.

Meet ook de potentiaal op de binnenste ring en daar binnen in.

Trek conclusies omtrent de veldsterkte in de condensatorruimte.