HOOFDSTUK 5:	Vectorvoorstelling van wisselspanningen en -stromen

A. Voorbereiding

1. Op een serieschakeling van een weerstand van 4,7 kΩ en een condensator van 100 nF wordt een wisselspanning met ω = 1000 s-1 aangesloten.

a) Maak een vectordiagram van de impedanties en bereken de fasehoek tussen stroom en ingangsspanning.

b) Teken dan de vectordiagrammen (van de spanningen) voor de twee tijdstippen waarop de ingangsspanning precies nul is.

2. Gegeven een serieschakeling van een spoel en een weerstand van 3,3 kΩ, waarop een wisselspanning wordt aangesloten. Met een digitale meter worden de effectieve waarden van  de spanningen over de schakeling en over de componenten gemeten:

vL = 1,500 ± 0,002 volt; vR = 1,999 ± 0,002 volt; vtotaal = 2,66 ± 0,01 volt.

a) Mag de spoel ideaal genoemd worden?

b) Zo niet, bereken dan de weerstand van de spoel.

B. Experimenten en opdrachten

5.1 Experiment: een RC-schakeling

Bouw de schakeling van figuur 5.4. Neem R = 10 kΩ en C = 10 nF. Sluit een wisselspanning aan met een frequentie van circa 1 kHz. Bepaal m.b.v. een multimeter de effectieve waarden van de ingangsspanning en van de spanningen over de weerstand en de condensator. Ga na in de documentatie hoe nauwkeurig deze metingen zijn.

Is de som van de effectieve spanningen over weerstand en condensator binnen de meetnauwkeurigheid gelijk aan de effectieve somspanning?

N.B. Het is hier niet zinvol om met amplitudes te rekenen; dat scheelt alleen een factor ½2 in alle waarden.

5.2 Opdracht: een vectordiagram

Construeer met potlood en papier het vectordiagram voor de schakeling van experiment 5.1.

5.3 Experiment: een vectordiagram met behulp van LabWindows

Maak een serieschakeling van een weerstand van 10 kΩ, een condensator van 10 nF en een spoel van 1,5 H. Sluit een wisselspanning aan van circa 1 kHz.

Start het programma VECTOR en voer de spanningen over weerstand, spoel en condensator via de instrumentatieversterkers in het front-end toe aan de ADC kanalen 0, 1 en 2. Let erop dat de amplitude niet zo groot is dat de versterkers overstuurd worden. Voorzie het betreffende paneel van de juiste gegevens en start het programma.

Varieer de snelheid, en probeer de mogelijkheden van het programma uit.

Is de somspanning in overeenstemming met de somspanning van de schakeling?

5.4 Experiment: de magnetische verliezen van een spoel

Bouw een serieschakeling van de spoel van 1,5 H en een weerstand van 220 of 330 Ω. Sluit daarop een wisselspanning van circa 100 Hz aan met een effectieve waarde van ongeveer 1 volt. Meet met een digitale meter de spanningen, en construeer het vectordiagram.

Bereken met behulp van de cosinusregel de inductieve en de resistieve component van de spanning over de spoel. Bereken nu Rspoel.

Meet de frequentie met een frequentiemeter en bereken de coëfficiënt van zelfinductie.

Meet met de digitale meter de weerstand van de spoel voor gelijkstroom. Bepaal nu de weerstandswaarde die de magnetische verliezen in de spoel weergeeft.

5.5 Experiment: een LR-schakeling

Gegeven een spoel met een zelfinductie van 1,5 H. Ontwerp een eerste orde systeem met deze spoel en een weerstand met een tijdconstante van 0,5 ms.

a) Bouw de schakeling met de spoel van circa 1,5 H en een weerstand waarvan de waarde in de buurt ligt van de berekende waarde. Bepaal met MONITOR de staprespons voor de spanning over de weerstand en meet de tijdconstante zo goed mogelijk.

b) Zet op de ingang een sinusvormig signaal en bepaal amplitude- en fasekarakteristiek. Bereken uit beide karakteristieken de afsnijfrequentie.

c) Bepaal uit de metingen onder a) en b) zo goed mogelijk de afsnijfrequentie. Meet nu bij deze frequentie met de digitale meter de effectieve waarden op van de verschillende spanningen en ga na, of het bijbehorende vectordiagram inderdaad overeenstemt met de vorige metingen.

C. Leestekst

5.1 Inleiding

Bij elektrische schakelingen zoals die in de hoofdstukken 3 en 4 behandeld zijn, is men vaak alleen geïnteresseerd in de zogenaamde stationnaire of steady state oplossingen van de differentiaalvergelijking. De berekeningen kunnen dan met complexe getallen worden uitgevoerd. Een andere manier, die daar nauw bij aansluit, is het gebruiken van vectordiagrammen. In dit hoofdstuk zal dat worden toegelicht.

5.2 Vectoren in het X-Y-vlak

Voor schakelingen, waarop een wisselspanning wordt aangesloten, is het vaak handig de spanningen over de verschillende componenten voor te stellen door vectoren in een rechthoekig coordinatenstelsel X-Y. De amplitudes van de spanningen worden dan voorgesteld door de lengten van de vectoren. Faseverschillen tussen de spanningen worden weergegeven als hoeken tussen de vectoren. De sinusvormige variatie van de spanningen komt tot uitdrukking door de vectoren met constante hoeksnelheid linksom te laten ronddraaien. De projecties op de Y-as zijn dan de momentane, fysisch meetbare spanningen.

1

Fig. 5.1 Een ronddraaiende vector geeft het signaal weer

Dit wordt geïllustreerd in figuur 5.1, waarin een vector met lengte u0 met hoeksnelheid ω ronddraait. De vector geeft de functie

weer. Op tijdstip t = 0 is de waarde u(0) = u0sin φ.

u(t) = u0sin(ωt + φ)

1

Neem als voorbeeld de condensator waar een wisselstroom I = Io sin ωt door loopt. In het vorige hoofdstuk zagen we al (met complexe getallen) dat de spanning ½π in fase achter loopt op de stroom. De spanning over de condensator volgt uit:

v(t) = q(t)C = 1Ci(t) dt = −I0cosωtωC = I0ωCsin(ωt - π2)

2

In een vectordiagram zijn de stroom en de spanning vectoren met verschillende lengte, die onderling een hoek van ½π hebben, zie figuur 5.2. In deze figuur zijn de vectoren afgebeeld op twee verschillende tijdstippen: op t = 0, als de stroom een momentane waarde nul heeft, en op het tijdstip dat ωt = _π. De momentane spanningen in de schakeling corresponderen met de projecties van de vectoren op de Y-as. Op t = 0 loopt er dus geen stroom, maar is er wel een maximale negatieve spanning over de condensator!

2	Fig. 5.2 Stroom en spanning op twee tijdstippen

Als functie van de tijd zijn stroom en spanning in figuur 5.3 weergegeven. Duidelijk is te zien dat de spanning over de condensator zijn maxima steeds een kwart periode later bereikt als de stroom.

3	Fig. 5.3 Stroom en spanning bij een condensator

Op vergelijkbare wijze kunnen stroom en spanning bij een spoel worden weergegeven, met dit verschil dat de spanning dan vóór loopt in fase.

Weerstand en condensator

Neem nu een weerstand en een condensator in serie, waar een wisselspanning op wordt aangesloten. De spanning over de condensator is in fase ½π achter bij de stroom, en daarom ook bij de spanning over de weerstand. De hoek tussen de vectoren die vR en vC voorstellen, is dus ½π. De momentane spanningen in de schakeling corresponderen met de projecties van de vectoren op de Y-as, zie figuur 5.5 en 5.6.

4	Fig. 5.4 RC-serieschakeling

Op elk moment is de som van de fysische spanningen over de weerstand en de condensator, dat wil zeggen: de som van de projecties op de Y-as  gelijk aan de momentane opgelegde spanning. In het vectordiagram is deze som gelijk aan de projectie van de somvector. De lengte van deze somvector is gelijk aan de amplitude van de opgelegde spanning (zie figuur 5.6).

5

Fig. 5.5 Spanningen bij een RC-serieschakeling als functie van de tijd

6	Fig. 5.6 Vectordiagram van weerstand en condensator in serie op drie verschillende tijdstippen

5.3 Complexe schrijfwijze

Stel z ε C (C is de verzameling van complexe getallen) dan is z op verschillende manieren te schrijven:

z = (a,b)

= a + jb

= r(cos α + jsin α)	met r = (a² + b²) en α = arctan(b/a)

= rejα				met r = (a² + b²) en α = arctan(b/a)

= Re(z) + jIm(z)		met Re(z) = a en Im(z) = b

α wordt het argument van z genoemd, r heet de modulus van z.

Om de vector z in het complexe vlak te laten ronddraaien met een hoekfrequentie ω, is het voldoende α in bovenstaande formules te veranderen in ωt.

N.B.:	In de wiskunde wordt in plaats van j meestal i geschreven. Het gebruik van i zou in de elektriciteitsleer verwarring opleveren met het symbool voor de stroom.

Sinusvormige grootheid

Stel dat een bepaalde fysische grootheid sinusvormig in de tijd verandert. Dan wordt deze grootheid in de complexe schrijfwijze geschreven als

N.B.:	Complexe spanningen en stromen worden in deze handleiding aangeduid door onderstreping.

u(t) = U0ej(ωt + ϕ) = U0cos(ωt + ϕ) + jU0sin(ωt + ϕ).

3

De projectie van de ronddraaiende vector op de imaginaire as (= de verticale as) zal hier beschouwd worden als de werkelijke fysische grootheid. In de complexe voorstelling komt dit overeen met het imaginaire deel Im(u(t)).

7

Fig. 5.7 Signaal u(t) in het

complexe vlak

Opm.:	Dat het imaginaire deel het fysische signaal voorstelt, vinden sommigen maar vreemd. Zij stellen dat dan tenminste de verticale as reëel genoemd zou moeten worden. Daar is wat voor te zeggen, maar dat is nu eenmaal niet gebruikelijk. Een oplossing voor 'hun conflict' zou kunnen zijn het fysische signaal voor stellen door de projectie op de X-as. Dit kan inderdaad en komt zo ook wel in de boeken voor! Voor wie een en ander in de gaten heeft, maakt het geen verschil. Eén ding is belangrijk, welke projectie, Re(z) of Im(z), u ook kiest. Nadat u een keuze gemaakt heeft, moet u bij de complexe tijdfuncties die uit bewerkingen ontstaan, voor de fysische realiteit steeds kijken naar de as waarvoor u gekozen hebt. In grafische voorstellingen staan fysische grootheden heel vaak verticaal uitgezet tegen de tijd horizontaal. Daarom ligt de keuze voor de imaginaire as enigszins voor de hand.

5.4 Nogmaals de RC-schakeling

Bij de RC-serieschakeling is de impedantie van de componenten gegeven door

Als de wisselstroom weer gegeven is als I = Io sin ωt, zijn de optredende spanningen:

zR = R ;   zC = 1jωC = -j1ωC.

4

Dit is weergegeven in de vectordiagrammen in figuur 5.6.

vR(t) = I0R sin(ωt);  vC(t) = I0ωCsin(ωt - π2)

5

In complexe schrijfwijze is de stroom I = Ioejωt, zodat de complexe spanningen geschreven kunnen worden als

Dit zijn vectoren, die met hoeksnelheid ω ronddraaien, en onderling een faseverschil ½π hebben. De werkelijke fysische spanningen zijn de projecties op de imaginaire as. De lengtes van de vectoren zijn IoR en Io/(ωC). De verhouding daarvan is dezelfde als die van de absolute waarde van de impedanties:

vR = I0R ejωt ;   vC = I0jωCejωt = I0ωCej(ωt - π2)

6

|zR| = R ;   |zC| = 1ωC

7

Als men dus de bovengenoemde impedanties R  en1jωC1ωC8 in het complexe vlak zou uitzetten, verkrijgt men precies hetzelfde diagram als in het midden van figuur 5.6. Dit is de reden waarom men vaak vectordiagrammen met vR langs de reële as ziet: in plaats van spanningen kan men ook de impedanties uitzetten in het complexe vlak. Als het in de berekeningen alleen maar gaat om verhoudingen, hoeft men de stroom en daarmee de werkelijke grootte van de spanningen niet eens te berekenen! Hetzelfde gebeurde al eens in hoofdstuk 4 bij de berekening van de overdrachtsfunctie van een RC-serieschakeling.

Opmerking:	In principe zet men altijd verhoudingen uit. De grootte van spanningen of stromen wordt weergegeven door lengtes. Het maakt dan ook niet uit of men amplitudes of effectieve waarden gebruikt. Neem gewoon wat het makkelijkst is.

5.5 De serieschakeling van weerstand, spoel en condensator

In figuur 5.8 staat een serieschakeling van weerstand, spoel en condensator. Om de fasehoek tussen ingangsspanning en stroom te bepalen, hoeft men slechts de impedanties in het complexe vlak te tekenen. De impedanties zijn respectievelijk:

zR = R ;  zC = -j 1ωC ;  zL = jωL .9

8	Fig. 5.8 LRC-serieschakeling

9

Fig. 5.9 Vectordiagram voor RCL-serieschakeling

Deze waarden zijn in figuur 5.9 uitgezet. Voor de duidelijkheid is de impedantie van de spoel groter gekozen dan die van de condensator. De somvector z van de impedanties,

is verkregen door eerst de impedanties van spoel en condensator op te tellen, en daarbij die van de weerstand op te tellen. Voor de vier vectoren geldt:

z = R + j(ωL - 1ωC)

10

vR = I(t)R ;  vC = I(t)zC ;  vL = I(t)zL ;  v1 = I(t)z .

11

In alle spanningen zit dus dezelfde factor I(t). Men zou dus kunnen zeggen dat in dit diagram de spanningen zijn weergegeven op het tijdstip dat de stroom nul is, omdat de spanning over de weerstand langs de reële as valt. Stroom en spanning over de weerstand hebben namelijk dezelfde richting omdat er alleen een constante, rëele factor R tussen zit.

Het faseverschil tussen stroom en ingangsspanning volgt uit de constatering dat z dezelfde richting heeft als de ingangsspanning:

In feite hoeft men dus niet over de complexheid van de grootheden na te denken, zolang men de faseverschillen maar op de juiste wijze hanteert: teken R langs de X-as, ωL langs de positieve Y-as (½π vóór) en 1/(ωC) langs de negatieve Y-as (½π achter), dan kan men de berekeningen uitvoeren.

tanϕ = ωL - 1ωCR.

12

Bijvoorbeeld: de overdrachtsfunctie F(ω) voor het geval dat de uitgangsspanning van de schakeling over de weerstand wordt genomen, volgt direct uit de waarden van de impedanties:

|F(ω)| = R|z| = R(R2 + (ωL - 1ωC)2

13

5.7 De niet-ideale spoel

Tot dusverre is de spoel beschouwd als ideaal, dat wil zeggen dat hij zich gedraagt als een zuivere inductieve component, waarbij stroom en spanning precies ½π in fase verschillen. Een spoel bezit echter altijd weerstand, want hij is van koperdraad gewikkeld. Ter onderscheiding van de complexe impedantie, spreekt men wel van ohmse weerstand. Als in de kern van de spoel ook ferromagnetisch materiaal verwerkt is, dan treden er, bij gebruik van wisselstroom, ook nog zogenaamde magnetische verliezen of ijzerverliezen op, die aanleiding geven tot extra weerstand. Het energieverlies door de weerstand van de koperdraad noemt men dan koperverliezen. Deze weerstand kan men eenvoudig met een multimeter bepalen. Die gebruikt namelijk gelijkstroom om de weerstand te meten.

Om de extra weerstand ten gevolge van de magnetische verliezen te bepalen kan men met wisselstroom de impedantie van de spoel bepalen. Deze is dan:

waarin RL de totale weerstand voorstelt. Door een serieschakeling te bouwen met de spoel en een bekende weerstand, zie figuur 5.10, en met een multimeter de spanningen over de weerstand en de spoel en de totale spanning te meten, kan men het vectordiagram construeren, waarin de spanningen de lengtes van de vectoren zijn. Zie figuur 5.11. De constructie is de bekende constructie van een driehoek waarvan de lengtes van de zijden gegeven zijn.

zL = jωL + RL

14

10

Fig. 5.10 Serieschakeling van spoel en weerstand

11

Fig. 5.11 Vectordiagram voor spoel

en weerstand

De hoek _ tussen vR en vL volgt uit de cosinusregel voor het supplement _' = π-_:

cosϕ' = vR2 + vL2 - v122vRvL

15

Met deze hoek _ kan men de inductieve en de resistieve componenten van vL berekenen:

Uit de verhouding van deze componenten tot vR = I0R kan men zowel ωL als RL berekenen:

vL(ind) = I0ωL = vLsinϕ ;  vL(res) = I0RL = vLcosϕ

16

ωLR = vLsinϕvR ;  RLR = vLcosϕvR

17

5.8 De B-H kromme

12	fig. 5.12 B-H krommes

Als een spoel 'gevuld' is met een ferromagnetisch materiaal, zoals ijzer of nikkel, is het verband tussen de magnetische fluxdichtheid B en de magnetische veldsterkte H in ferromagnetische materialen bepaald niet lineair.

In figuur 5.12 staan 3 voorbeelden van het verband tussen B en H, zoals dat voor een bepaald ferromagnetisch materiaal kan zijn. Hierbij wordt een wisselend H-veld aangelegd. Er staan 3 gevallen, voor verschillende amplitudes van het H-veld. De krommen worden doorlopen in de richting van de pijl. In principe heeft voor elke ferromagnetische stof het verband tussen B en H zo'n lusvormig verloop. Men noemt zo'n lus een hystereselus.

In figuur 5.13 staat de B-H kromme nog eens. Stel bij aanvang is het materiaal in een toestand dat er geen magnetisch veld heerst: B = 0, H = 0 (de oorsprong O). Het materiaal is dan gedemagnetiseerd. Nu wordt, bijvoorbeeld met een spoel, een H-veld opgewekt. Naarmate H groter wordt, wordt de magnetische inductie B ook groter, volgens de gestippelde lijn OA. Als H steeds maar groter wordt, dan komen we via de stippellijn in punt B.

13	fig. 5.13 B-H kromme

Daar is de toename van B heel klein geworden. De reden is, dat de magnetisatie M niet groter meer wordt. Tijdens het volgen van de stippellijn hebben de 'elementaire magneetjes' zich steeds meer gericht naar het aangelegde veld, maar in punt B zijn ze allen gericht en kan de magnetisatie niet groter meer worden. Het materiaal is verzadigd. De toename van B is dan nog slechts: ΔB = μ0ΔH.

Bij het volgen van de lijn OB spelen zich twee processen af in het materiaal. Het materiaal bestaat namelijk uit een aantal kleine gebiedjes, zogenaamde domeinen of Weiss-gebieden, waarin de magnetisatie een specifieke richting heeft, dat wil zeggen dat binnen dat gebiedje alle elementaire magneetjes in dezelfde richting staan. Als het materiaal niet gemagnetiseerd is, zijn de richtingen van die gebiedjes verschillend. Daardoor werken de gebiedjes elkaar tegen, zodat het resulterende veld nul is.

14

fig. 5.14 ferromagnetische domeinen; links boven 3-dim.;

rechts: (a) H = 0; bij (b) en (c) wordt H allengs groter

Wordt nu een magnetisch veld aangelegd, dan worden de domeinen met gunstige richting groter, en die met ongunstige richting kleiner, zie figuur 5.14, waarin links boven een klein stukje ijzerkristal is afgebeeld. Aan de rechter kant staat in (a), (b) en (c) het bovenaanzicht van de domeinen met de richting van de magnetisatie, waarbij in (a) geen magnetisch veld is aangelegd, in (b) wel, en in (c) een sterker veld. Dit speelt zich af in het gebied OA van de hysteresekromme, zie figuur 5.13.

In het gebied AB van de B-H kromme wordt in de verkeerd gerichte domeinen de richting van de elementaire magneetjes geroteerd in de richting van het aangelegde veld.

Als nu het H-veld langzaam in grootte afneemt, dan volgen we de getrokken lijn BC in figuur 5.13. In C is de magnetische veldsterkte H nul, maar B niet! De magnetische inductie B, die dan nog heerst, wordt het remanente veld genoemd. De elementaire magneetjes zijn dus gedeeltelijk gericht gebleven. Om B = 0 te maken, moet blijkbaar een H-veld in tegengestelde richting worden aangelegd. Wordt nu een H-veld in tegengestelde richting opgebouwd, dan volgen we de getrokken lijn naar D, het punt waar B = 0. De magnetische veldsterkte die hiervoor nodig is, wordt de coërcitiefkracht genoemd en aangeduid met Hc.

Als H in tegengestelde richting nog groter wordt, dan komen we uiteindelijk weer in een punt, waar verzadiging optreedt: E. Nu is het materiaal in tegenovergestelde richting verzadigd. Hier geldt natuurlijk ook dat een verandering van H slechts een verandering ΔB = μ0ΔH oplevert.

Neemt nu H in grootte af tot nul en vervolgens weer toe in de eerste richting, dan volgen we de getrokken lijn EFGB. In F hebben we weer het remanente veld en in G moeten we de coërcitiefkracht Hc aanleggen om B = 0 te maken.

Het materiaal komt dus niet meer terug in de oorsprong. Blijven we met dezelfde amplitude een wisselend H-veld aanleggen, dan blijven we langs de kromme GBCDEFG lopen.

Hoe kan men dan de gedemagnetiseerde toestand (punt O) bereiken? Door een van richting wisselend H-veld aan te leggen, waarvan de amplitude langzaam in grootte afneemt. Dan volgt het materiaal steeds kleinere lussen. Op deze wijze wordt bijvoorbeeld recorder-tape gedemagnetiseerd.

Voor verschillende toepassingen van de ferromagnetische eigenschappen zijn materialen ontwikkeld met zeer uiteenlopende B-H karakteristieken. Materialen met een grote coërcitiefkracht (dus een brede lus) noemt men magnetisch hard en gebruikt men voor permanente magneten. In de elektrotechniek gebruikt men veel materialen met een smalle lus; die noemt men magnetisch zacht. Later zal blijken, waarom men daar juist zachte materialen nodig heeft.

hystereseverlies

Stel dat het materiaal op een bepaald moment in een toestand verkeert die wordt weergegeven door punt P in figuur 5.15. Laat H in een tijd Δt toenemen met een bedrag ΔH, waardoor B toeneemt met een bedrag ΔB. Het gevolg is dat de flux Φ door de spoel groter wordt met een bedrag ΔΦ = NAΔB. Dit vindt plaats in een tijd Δt, zodat de inductiespanning die optreedt,

15	fig. 5.15 hystereseverlies

Om H op te wekken moet er een stroom i lopen. De arbeid die deze stroom moet verrichten om H te vergroten is:

vind = - ΔΦΔt

18

ΔW = i vindΔt = i⋅ΔΦ = i NA⋅ΔB

19

Nu is Ni = Hs voor een spoel met kern, en met een integratieweg ter lengte s. Zodat:

HΔB is het gearceerde stukje in figuur 5.15. De arbeid die verricht moet worden om éénmaal rond te gaan langs de B-H kromme is:

ΔW = sAH⋅ΔB .

20

d.w.z. de oppervlakte van de B-H kromme, vermenigvuldigd met het volume van het materiaal. Deze arbeid, die door een uitwendige energiebron moet worden geleverd, heet het hystereseverlies. Dit hystereseverlies resulteert uiteindelijk in de productie van warmte in het materiaal. Meestal geeft men het hystereseverlies Whyst op per volumeneenheid:

lusdW = sA lusH dB

21

Elke keer, dat de B-H kromme doorlopen wordt, verliest men dus een hoeveelheid energie, die door deze integraal wordt gegeven. Dit betekent, dat bij wisselstromen van hoge frequentie, per tijdseenheid een groot hystereseverlies optreedt. Hier blijkt het belang van magnetisch zachte materialen: dan is de hystereselus smal en dus de ingesloten oppervlakte klein.

WhystsA = lusH dB

22

wervelstromen

Er is nog een oorzaak van energieverlies in materiaal, dat zich in een veranderend magnetisch veld bevindt. Magnetische velden, waarvan de grootte verandert, wekken namelijk in elk geleidend materiaal stromen op, in overeenstemming met de inductiewet van Faraday. Deze stromen noemt men wervelstromen. In metalen (met een lage specifieke weerstand) kunnen grote stromen optreden, met als gevolg een groot energieverlies (i2R). Daarom worden ijzerkernen niet uit één stuk gemaakt, maar samengesteld uit onderling geïsoleerde lamellen, op zodanige wijze dat de weerstand voor de wervelstromen zo hoog mogelijk is, zie figuur 5.16.

16

fig. 5.16 verkleinen van wervelstromen door lamellen

Ook het toevoegen van verontreinigingen aan het ijzer helpt, want daardoor wordt de specifieke weerstand groter. Daarom gebruikt men tegenwoordig in transformatoren voor de lichtnetfrequentie altijd ijzer, dat met enige procenten silicium verontreinigd is. Deze toevoeging blijkt extra voordelig, omdat daardoor de hystereseverliezen ook kleiner worden.

Bij hoge frequenties is dit echter onvoldoende. Men heeft daarom voor spoelen en transformatoren, die bij hoge frequenties gebruikt worden, speciale materialen ontwikkeld, waarvan

- de B-H kromme zeer nauw is en

- de specifieke weerstand zeer hoog is.

Dit zijn de zogenaamde ferrieten, die hoofdzakelijk bestaan uit ijzeroxyden, waaraan soms nog oxyden van andere metalen zijn toegevoegd.

De verliezen door hysterese en wervelstromen vat men samen onder de naam ijzerverliezen. Er wordt ook energie verloren door de ontwikkeling van warmte in de koperdraad, waarvan de spoelen gewikkeld zijn. Dit noemt men de koperverliezen.

Opmerking 1:	De hystereseverliezen zijn evenredig met de frequentie en de wervelstroomverliezen evenredig met het kwadraat van de frequentie. Ga dit na.

Vraag:		Wordt het wervelstroomverlies niet juist groter, als R groter is?

5.9 Toetsvragen

Opm.:	Let op! Bij de theorietoets kunnen vragen uit deze verzameling toetsvragen gesteld worden. Als er getallen in voorkomen kunnen bij de theorietoets andere getallen gebruikt worden dan in deze toetsvragen.

1.	Teken in één vectordiagram drie sinusvormige signalen die onderling 120o in fase verschillen en waarvan de vectorlengten zich verhouden als 2:3:4.

2.	Gegeven een weerstand van 10 kΩ en een condensator van 0,1 μF in serie geschakeld, waarover een wisselspanning van 1 volt effectief met een frequentie van 1000 Hz wordt aangesloten. Bereken de amplitude van de wisselstroom door de schakeling en het faseverschil tussen stroom en spanning.

3.	Gegeven een weerstand van 10 kΩ en een condensator van 0,1 μF in serie geschakeld, waarover een wisselspanning van 1 volt effectief met een frequentie van 500 Hz wordt aangesloten. Teken het vectordiagram, waarin de spanningen in de juiste verhouding worden weergegeven. Kies de grootste vector minstens 5 cm lang.

4.	Bij het lichtnet zijn 3 wisselspanningen van 220 volt effectief aanwezig met een onderling faseverschil van 2π/3 rad (120). Voor zogenaamde 'krachtstroom' kan men een toestel aansluiten op twee van deze spanningen (of zelfs op alle drie). Bereken het verschil in spanning tussen twee van deze 'fasen'.

5.	Maak een schetsje van de hystereselus van een ferromagnetisch materiaal, en geef daarin aan wat bedoeld wordt met de begrippen verzadiging, remanent veld, coërcitiefkracht.

6.	Wat verstaat men onder ijzerverliezen, en wat onder koperverliezen?

7.	Leg uit wat de rol is van magnetische domeinen bij het magnetiseren van een ferromagnetische stof.

8.	Wat zijn wervelstromen?

9.	Waarom gebruikt men voor hoogfrequent toepassingen ferrieten als transformatormateriaal in plaats van ijzer?

5.10 Begrippenlijst

B-H kromme. Verband tussen de magnetische inductie B en het aangelegde (wisselende) magnetische veld H bij een ferromagnetische stof.

Coërcitiefkracht. Grootte van de magnetische veldsterkte die nodig is om gemagnetiseerd materiaal te demagnetiseren.

Demagnetiseren. Magnetisch materiaal in zodanige toestand brengen dat de magnetische inductie B nul is.

Domein. Gebiedje waarin alle elementaire magneetjes dezelfde richting hebben.

Ferriet. Materiaal dat hoofdzakelijk uit ijzeroxyden bestaat, en daardoor een zeer nauwe B-H kromme heeft en een hoge specifieke weerstand. Daardoor is het geschikt voor hoogfrequente toepassingen.

Gedemagnetiseerd. Zie demagnetiseren.

Hard (magnetisch materiaal). Materiaal met een brede B-H kromme.

Hystereselus. Zie B-H kromme.

Hystereseverliezen. Magnetische verliezen ten gevolge van het doorlopen van de hystereselus.

IJzerverliezen. Zie magnetische verliezen.

Koperverliezen. Het energieverlies in een spoel door de weerstand van de koperdraad.

Magnetische verliezen. Energieverliezen die bij gebruik van wisselstroom, in de kern van een spoel optreden als die uit ferromagnetisch materiaal bestaat.

Ohmse weerstand. Benaming van het resistieve deel van de impedantie van een spoel bij gebruik van wisselstroom. Dit in tegenstelling tot het inductieve deel van de impedantie.

Remanent veld. Sterkte van de magnetische inductie als bij een gemagnetiseerd materiaal de (uitwendig aangelegde) magnetische veldsterkte tot nul wordt teruggebracht.

Vectordiagram: Weergave van wisselspanningen (of -stromen) in het complexe vlak door middel van vectoren. Vectoroptelling is van toepassing.

Verzadiging. Verschijnsel dat de magnetische inductie nauwelijks meer toeneemt als de magnetische veldsterkte wel toeneemt.

Weiss-gebied. Zie domein.

Wervelstroom. Stroom in een elektrisch geleidend materiaal ten gevolge van een wisselend magneetveld.

Zacht (magnetisch materiaal). Materiaal met een smalle B-H kromme.

MEETBLAD HOOFDSTUK 5	Naam:

Datum:

5.1 Een RC-schakeling

Schema van de schakeling: R = 10 kΩ en

17	Schema 5.1

C = 10 nF.

Metingen (met nauwkeurigheid):

vR =

vC =

som =

v1 =

5.2 Een vectordiagram

18	Vectordiagram 5.2

5.3 Een vectordiagram met behulp van LabWindows

programma VECTOR.

Opmerkingen:

5.4 De magnetische verliezen van een spoel

Metingen:

19	5.4 Schema

20	5.4 Vectordiagram

De inductieve en de resistieve component van de spanning over de spoel:

Rspoel = ..

Frequentie =

L = ...

Rspoel(gelijkstroom) = ..

Rspoel(magnetisch) = ..

5.5 Een LR-schakeling; staprespons, amplitude- en fasekarakteristiek, en vectordiagram

a) Naam staprespons:

τ =

b) Naam karakteristieken:

Afsnijfrequenties:

c) Zo goed mogelijke waarde van de afsnijfrequentie:

vR = 		vL = 		v1 =

Controle of het vectordiagram binnen de meetfout een rechte hoek heeft:

?	Een uitzondering vormen de supergeleidende spoelen.